Особенности реализации протоколов обмена в приборе ТВ-008.

# Весовой терминал ТВ008 поддерживает протоколы обмена версии 6.43

и протокол “ТЕНЗО-М”.

Прибор работает только по интерфейсу RS-232.

Протоколы обмена в приборе различаются автоматически.

Для более полной информации смотри описания протоколов.

Перечень поддерживаемых команд протокола 6.43

Установка сетевого адреса и активизация не требуется

«Обнулить  показания веса»:  	Код команды:  0Dh

«Передать индикатор»:		Код команды:  10h

Перечень поддерживаемых команд протокола “ТЕНЗО-М”

Прибор имеет жестко заданный сетевой адрес 01

«Обнулить  показания веса»:  	Код операции COP:  C0h

«Передать вес НЕТТО»:		Код операции COP:  C2h

«Передать вес БРУТТО»:		Код операции COP:  C3h

При запросе веса БРУТТО с прибора, находящегося в режиме НЕТТО произойдет переключение в режим НЕТТО. Достоверные данные о весе могут быть получены только после повторного запроса.